# Smart-Column S3
Сводная инженерная матрица режимов

Основано на полном архиве проекта. Фокус: режимы, зрелость реализации, инженерные риски и приоритеты доработки.

Ключевой вывод: проект уже является многорежимной платформой управления процессами, а не только контроллером ректификации. Архитектура режимов сильная, но глубина технологической логики между режимами пока неравномерна.

Что уже хорошо: разделение по mode-handlers, отдельный safety, process stats, web/UI, телеметрия, история, НБК и профильные режимы нагрева.

Главная задача vNext: унифицировать правила режимов, ввести process indicators и отделить режимную логику от safety-реакций и низкоуровневого управления.

# 1. Быстрая карта зрелости

| Режим | Статус реализации | Что уже хорошо | Главная проблема | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Авто-ректификация | Сильный базовый продукт | Фазность, пост-стабилизация после голов, Smart Decrement, статистика | Переходы ещё слишком таймерно-пороговые | Очень высокий |
| Ручная ректификация | Хорошо для manual-assist | Учёт объёмов, антизахлёб, переключение фаз | Часть safety зашита внутрь режима | Высокий |
| Дистилляция | Рабочий базовый режим | Отдельный handler, heads optional, завершение по температуре/объёму | Слишком упрощённая модель завершения и мощности | Средний |
| НБК | Перспективный и уже живой | Отдельные фазы, ramp-up насоса, давление учитывается | Нет баланса feed-energy и явного критерия завершения | Очень высокий |
| Hold | Хорошо реализован | Таймер идёт только в допуске | Слишком простой регулятор температуры | Средний |
| Затирание | Хорошо реализован | Профиль пауз, названия шагов, выдержка только в диапазоне | Регулятор температуры без anti-overshoot | Средний |
| Ферментация | Базовый старт | Есть отдельный режим и гистерезис | Пока это термостат, а не автоматика ферментации | Ниже среднего |

# 2. Авто-ректификация

Зрелость: Сильный   |   Приоритет доработки: Очень высокий

| Фазы / сценарий | HEATING -> STABILIZATION -> HEADS -> POST_HEADS_STABILIZATION -> PURGE -> BODY -> TAILS -> FINISH |
| --- | --- |
| Что уже реализовано | Полноценный фазовый режим; расчёт target-объёмов; логика тела и хвостов; отдельная стабилизация после голов; статистика фракций. |
| Что особенно хорошо | Ключевой базовый режим проекта; хороший каркас для дальнейшей интеллектуализации. |
| Что спорно / слабо | Разгон завершается по одному температурному порогу; стабилизация выходит по таймеру; головы завершаются по объёму; тело всё ещё опирается на фиксированную скорость и упрощённый Smart Decrement; хвосты без политики поведения. |
| Что должно быть в vNext | 1) Ввести boilingDetected и stabilityIndex. 2) Стабилизацию завершать по timer_ok && stability_ok. 3) Головы завершать по score, а не только по объёму. 4) Body controller сделать зависимым от stability, dT_top/dt, dP/dt и bodyEndScore. 5) Добавить tailsMode: stop / collect / manual_confirm. |

# 3. Ручная ректификация

Зрелость: Хороший   |   Приоритет доработки: Высокий

| Фазы / сценарий | Ручные фазы RectPhase с API-переключением |
| --- | --- |
| Что уже реализовано | Автовода по температуре куба; антизахлёбное снижение мощности; подсчёт heads/body/tails. |
| Что особенно хорошо | Правильный manual-assist: safety помогает оператору, а не отсутствует. |
| Что спорно / слабо | Антизахлёб и часть защит сидят внутри handler; нет чёткого разделения manual heater / manual takeoff / manual valves; мало причин и reason-codes. |
| Что должно быть в vNext | 1) Поднять антизахлёб и pressure-derating в общий safety supervisor. 2) Ввести подрежимы manual. 3) Логировать phase changes с причиной и snapshot параметров. |

# 4. Дистилляция

Зрелость: Рабочий   |   Приоритет доработки: Средний

| Фазы / сценарий | HEATING -> HEADS(optional) -> BODY -> FINISH |
| --- | --- |
| Что уже реализовано | Отдельный режим, а не урезанная ректификация; heads optional; завершение по температуре куба и/или объёму. |
| Что особенно хорошо | Логика понятная, простая и пригодная для реальной работы. |
| Что спорно / слабо | Слишком грубый старт по T_cube >= 78; нет адаптации мощности; критерий конца процесса одномерный; нет recovery. |
| Что должно быть в vNext | 1) Добавить preheat criteria и ограничение по давлению. 2) Ввести отдельный body-end logic: end by temp OR flow collapse OR target volume. 3) Добавить мягкое снижение мощности к концу. |

# 5. НБК

Зрелость: Перспективный   |   Приоритет доработки: Очень высокий

| Фазы / сценарий | HEATING -> STABILIZATION -> WORKING -> FINISH |
| --- | --- |
| Что уже реализовано | Отдельный режим; ramp-up насоса; колонна запускается после прогрева; давление влияет на heater; есть уведомления по фазам. |
| Что особенно хорошо | Очень сильный задел: НБК не смешана с ректификацией и имеет свои фазы. |
| Что спорно / слабо | Нет явного критерия process complete; feed-energy balance не формализован; давление ограничивает heater, но не feed; почти нет процессных индикаторов. |
| Что должно быть в vNext | 1) Ввести NBK indicators: steamReady, columnLoaded, feedMargin, floodRisk, finishLikely. 2) Управлять не только heater, но и pumpSpeed. 3) Сделать режим WORKING как баланс подачи и тепловой мощности. 4) Добавить критерии завершения по сырью / температуре / достижению цели. |

# 6. Hold

Зрелость: Хороший   |   Приоритет доработки: Средний

| Фазы / сценарий | Пошаговые температурные ступени |
| --- | --- |
| Что уже реализовано | Таймер выдержки идёт только когда температура в допуске; режим чистый и понятный. |
| Что особенно хорошо | Практически уже годный технологический режим. |
| Что спорно / слабо | Регулятор температуры слишком простой: Kp без anti-windup, rate-limit и учёта инерции. |
| Что должно быть в vNext | 1) Добавить deadband. 2) Rate limit изменения мощности. 3) Separate coefficients for approach vs hold. 4) Timeout на невозможность выйти в уставку. |

# 7. Затирание

Зрелость: Хороший   |   Приоритет доработки: Средний

| Фазы / сценарий | Профиль пауз MashProfile |
| --- | --- |
| Что уже реализовано | Есть имена пауз, шаги, таймер только в диапазоне, уведомления о переходах. |
| Что особенно хорошо | Хорошая логика для пищевого процесса, уже удобная оператору. |
| Что спорно / слабо | Тот же слабый регулятор, что и в Hold; нет anti-overshoot; нет оценки «не могу держать ступень». |
| Что должно быть в vNext | 1) Добавить timeout выхода на target. 2) Предупреждение о невозможности держать шаг. 3) Мягкое снижение мощности перед подходом к уставке. |

# 8. Ферментация

Зрелость: Базовый   |   Приоритет доработки: Ниже среднего

| Фазы / сценарий | RUNNING |
| --- | --- |
| Что уже реализовано | Есть отдельный режим, targetTemp и hysteresis, нагрев включается и выключается корректно для простого термостата. |
| Что особенно хорошо | Нормальный минимальный старт. |
| Что спорно / слабо | Нет охлаждения, нет профилей по дням, нет длительного контроля отклонения, нет истории именно ферментационного процесса. |
| Что должно быть в vNext | 1) Поддержать heater/cooler. 2) Добавить day-profile и длительность. 3) Логировать длительное отклонение от уставки. 4) Показать прогресс и alarms по процессу. |

# 9. Сквозные архитектурные выводы

Проект уже состоит не из одного FSM, а из семейства режимных FSM. Следующий шаг — единый стандарт реализации режимов.

Нужен общий слой process indicators: boilingDetected, stabilityIndex, floodRisk, coolingMargin, bodyEndScore, feedMargin, tempStepReached.

Safety должна быть выше режимов. Локальные pressure/flood-реакции из mode handlers постепенно нужно поднимать в supervisor.

Нужен единый logging contract: mode, phase from/to, reason code, elapsed, snapshot параметров, active limits.

Для UI полезно показывать не только температуры, но и active limits, reason for transition, process health и режимные индикаторы.

# 10. Предлагаемый порядок доработки

1. Ввести process indicators и reason codes.

2. Переделать авто-ректификацию вокруг устойчивости колонны.

3. Сделать NBK как режим баланса подачи и энергии, а не только heater-limiting по давлению.

4. Унифицировать safety: warning / limited / trip / recovery.

5. Усилить Hold и Mashing простым, но аккуратным температурным регулятором.

6. Расширить ферментацию до нормального process mode с охлаждением, профилями и историей.